###### OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA     - Załącznik nr 8 do SIWZ

- STAN  ISTNIEJĄCY

Odcinek  drogi  powiatowej  nr 2521D przewidziany  do  remontu  przebiega na  terenie  powiatu  jeleniogórskiego, w  gminie  Jeżów  Sudecki,  od  granicy  z  powiatem  Lwóweckim  przez  Czernicę  do  skrzyżowania  z  drogą  powiatową nr 2508D.

Droga  powiatowa  nr 2521D  posiada  nawierzchnię  bitumiczną,  która  po  ulewnych deszczach  i  wylaniu  potoku  Lipka  ma  liczne  deformacje,  wyrwy,  ubytki  i  spękania. Pobocza  w  wielu  miejscach  są  wymyte,  rowy  i  przepusty  zamulone.  Na  dzień  dzisiejszy  istniejąca  nawierzchnia  po  dokonywanych  bieżących  naprawach  nadaje się do wykorzystania jako  warstwa podbudowy  pod  nową nawierzchnię bitumiczną.

System odwodnienia pasa drogowego uległ całkowitej degradacji po przejściu dużej ilości wód opadowych w wyniku oberwania chmury.   Zniszczeniu lub znacznemu pogorszeniu parametrów technicznych uległy obiekty inżynierskie (przepusty, mury  oporowe) oraz rowy odwodnieniowe.

W  przypadku  nie  podjęcia  naprawy  tego  odcinka,  droga ulegnie dalszemu zniszczeniu, co spowoduje że nakłady na jej odbudowę będą zdecydowanie większe niż zakres planowanego remontu. W stanie obecnym komunikacja tym odcinkiem drogi  stwarza  zagrożenie  bezpieczeństwa  jej  użytkowników.    Aby  droga  nadawała  się  do  normalnej  eksploatacji  należy  niezwłocznie  wykonać  jej  remont,   polegający  na odtworzeniu  systemu odwodnienia oraz  wzmocnieniu  warstw  konstrukcyjnych podbudowy drogi  i  ułożeniu  nowej  nawierzchni  bitumicznej.

2.  PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI

# - długość  odcinka  drogi                     -    1828,0 m.

# - szerokość  jezdni                              -     4,0 ÷ 4,6 m

# - powierzchnia  jezdni                         -     8679,0 m2

# - spadki  podłużne                              -    do  7 %

# - spadki  poprzeczne                          -      2-:-3 %

# - szerokość  poboczy                          -   0,75 ÷ 1,25 m

# - spadek  poprzeczny  poboczy          -     5-:-6 %

# - pochylenie  skarp nasypów i rowów  -   1:1

# - rowy przydrożne                                -    1893,0  m

# - ścieki  z  kostki  kamiennej                -    112 m

# - bariery   ochronne  stalowe               -    376 m

# - ruch                                                   -     KR3

3.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Na  życzenie  inwestora,  ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe, remont  odcinka  drogi  powiatowej  zaprojektowano  tak, aby  sytuacyjnie  trasę  drogi  dopasować  do  istniejących  szerokości  pasa  drogowego   oraz  wysokościowo  do  niwelety   istniejącej  drogi.

- 3.1    Konstrukcja  jezdni

Na  podstawie  dokonanych  uzgodnień  oraz  w  oparciu  o  wyniki  dokonanych  pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych  zaprojektowano  następującą  konstrukcję  jezdni:

* -   w  km  od 0+000 ÷ 2+640

#  -  oczyszczenie   istniejącej  nawierzchni  bitumicznej;

#  - skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni  bitumicznej  w ilości 0,7 kg/m2;

# -   wyrównanie  i wzmocnienie  istniejącej  nawierzchni mieszanką

mineralno - bitumiczną  asfaltową w ilości średnio  50 kg/m2;  - w odcinkach  wymagających  profilowania;

#  -  wykonanie  warstwy wiążącej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno-

bitumicznej  asfaltowej   o grubości  4 cm;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno-

bitumicznej  asfaltowej   o grubości  4 cm;

- 3.2    Odwodnienie

W  celu  prawidłowego  odwodnienia  nawierzchni  jezdni  i  przyległego  terenu  zaprojektowano   spadki  poprzeczne  i  podłużne drogi,   rowy,  ścieki z kostki  kamiennej   i  przepusty   tak  aby  odprowadzić  wody  opadowe  poza  korpus   drogi  do  rowu  i  dalej  do  potoku.

Szerokość dna rowu 40 cm, nachylenie skarp 1:1, głębokość rowu min 0,7 m. względem niwelety drogi.

#  -  Projektowane do  wykonania  lub  odtworzenia  rowy  z  wyprofilowaniem  dna szer. 0,4 m i skarp 1:1  z dopasowaniem  niwelety  dna rowu do  dna przepustów i odwozem  nadmiaru  gruntu  na  odl.  do 1 km:

Strona prawa w km:

- 0+000 do 0+635,        L = 635 m

- 0+740 do 0+875,        L = 135 m

- 0+885 do 1+150,        L = 265 m

- 1+210 do 1+365,        L = 146 m

- 1+377 do 1+396,        L =   19 m

- 1+458 do 1+524,        L =   66 m

- 1+536 do 1+547,        L =   11 m

- 1+590 do 1+756,        L = 166 m

- 1+770 do 1+800,        L =   30 m

Strona lewa w km:

- 0+000 do 0+090,              L =   90 m

- 0+041, wloty przepustu,   L =   20 m

- 0+430 do 0+530,              L = 100 m

- 0+552 do 0+642,              L =   90 m

- 0+755 do 0+800,              L =   45 m

- 0+755, wloty przepustu,   L =   18 m

- 0+932, wloty przepustu,   L =   16 m

- 1+001, wloty przepustu,   L =     5 m

- 1+127, wloty przepustu,   L =     3 m

- 1+219, wloty przepustu,   L =     3 m

- 1+347 do 1+377,              L =   30 m

### Łącznie długość  rowów        L =1893 m

#  - Istniejące  przepusty do odmulenia  i  bieżącej  naprawy  pod  drogą  i  na  zjazdach:

- w km 0+366,  fi 500,  L =   9 m

- w km 0+372,  fi 600,  L =   9 m

- w km 0+413,  fi 600,  L =   9 m

- w km 0+552,  fi 500,  L =   6 m

- w km 0+758,  fi1000, L =   8 m

- w km 1+001,  fi 600,  L =   6 m

- w km 1+127,  fi 600,  L =   9 m

- w km 1+160,  fi 600,  L = 12 m

- w km 1+219,  fi1000, L = 10 m

- w km 1+536,  fi1000, L =   7 m

- w km 1+794,  fi 400,  L =   6 m

- w km 1+796,  fi 600,  L =   9 m

- w km 1+816,  fi1000, L =   9 m

==========================

Razem              L =  109 m

#  -  Projektowane   przepusty  rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 40 cm  na  zjazdach :

- w km  0+508,  L =  6 m

- w km  0+830,  L =  9 m

- w km  0+938,  L =  6 m

- w km  0+968,  L =  6 m

- w km  1+050,  L =12 m

- w km  1+256,  L =  6 m

- w km  1+310,  L =  6 m

- w km  1+452  L =  6 m

- w km  1+655,  L =  6 m

- w km  1+666,  L =  6 m

====================

Razem           L= 66 m

#  -  Projektowane  przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 60 cm pod  drogą:

- w km  0+041,  L=  9 m

- w km  0+176,  L=  9 m

- w km  0+213,  L=  9 m

- w km  0+885,  L=  9 m

- w km  0+932,  L=  7 m

- w km  1+377,  L=  7 m

- w km  1+434,  L=  7 m

- w km  1+537,  L=  7 m

- w km  1+609,  L=  7 m

- w km  1+701,  L=  7 m

- w km  1+784,  L=  7 m

- w km  1+790,  L=  7 m

Razem    92 m

#  -  Projektowane  ścieki  uliczne  szer. 0,9 m  z  kostki  kamiennej  nieregularnej  o  wys. 10 cm  ułożone  na  ławie  z  betonu  B15  grubości 20 cm:

- w km 0+635 do 0+687,      L =  52 m

- w km 0+093 na  zjeździe,  L =    6 m

- w km 0+192 na  zjeździe,  L =    9 m

- w km 0+320 na  zjeździe,  L =    9 m

- w km 0+366 na  zjeździe,  L =    9 m

- w km 0+938 na  zjeździe,  L =    6 m

- w km 1+050 na zjeździe,   L =  12 m

- w km 1+529 na zjeździe,   L =    9 m

=============================

Razem                   L = 112 m

#  -  Wyprofilowanie  i  wzmocnienie  materiałem kamiennym poboczy:

- w  km 0+000 1+828 obustronnie, średnia grubość 8 cm i szerokość 0,75 m  1,25 m  ze  spadkiem  5  do 6 % od  jezdni  do  rowu

#  - Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2  - 3656,0 m2

4.   OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

#  -  Ustawienie znaków drogowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych Ø 70 mm:

Pionowe znaki drogowe;

- ostrzegawcze:    A-7 - 5 szt.,

- informacyjne:      D-1 – 10 szt.,    D-42 – 4 szt.,     D-43 – 4 szt.

- tablice miejscowości  (Czernica):   E-17a – 4 szt.,   E-18a – 4 szt.,

E-4 – szt.6,  E-2 – szt. 2,

- tabliczki  do  znaków:     T-6 – 4 szt.,

Urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu:

- słupki prowadzące:    U-1a/b – 40 szt.

- #  -  Ustawienie barier sprężystych:

- Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg :

-  w  km 0+092 do 0+130,    L =   38 m  na murze oporowym

-  w  km 1+160 do 1+265,    L = 105 m  między  jezdnią, a potokiem

-  w  km 1+285 do 1+360,    L =   75 m  skarpa   strona  lewa

-  w  km 1+295 do 1+320,    L =   25 m  skarpa   strona  prawa

- OPIS  ROBÓT

| Opis robót | Wyszczególnienie robót |
| --- | --- |
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | 1. Wyznaczenie granic i osi trasy. 2. Niwelacja kontrolna w osi trasy. 3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót. |
| Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków | 1. Ręczny wyrąb drzew zagajnika, podszycia i krzaków z odrąbaniem gałęzi. 2. Odniesienie na odległość do 50 m drągowiny, gałęzi i krzaków z ułożeniem w stosy. 3. Wykarczowanie pniaków z odniesieniem poza granice roboty na odległość do 50 m i złożenie w stosy. 4. Wywiezienie krzaków, drągowiny i korzeni. |
| Mechaniczne karczowanie pni drzew | 1. Odrąbanie grubych korzeni. 2. Wydobycie pnia spycharko - koparką. 3. Odsunięcie pnia i korzeni na odległość do10m. 4. Ułożenie w stosy. 5. Zasypanie dołu. |
| Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi | 1. Załadowanie dłużyc, karpiny drągowiny i gałęzi. 2. Przewiezienie na składowisko i wyładowanie. 3. Przeniesienie i ułożenie dłużyc na legarach, a karpiny, drągowiny i gałęzi - w stosy na wskazanym miejscu. |
| Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni , mijankach i zjazdach. | 1. Ręczne lub mechaniczne odspojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze. 2. Ręczne wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem. 3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. 4. Mechaniczne zagęszczenie profilu. |
| Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-siębiernymi z transportem urobku samocho-dami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 1. Wykonanie koparką wykopu (wcinki) na odkład. 2. Odspojenie i załadowanie ziemi na samochody. 3. Zmiana stanowiska pracy koparki. 4. Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadnia- jących w wykopie. 5. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w miejsce wbudowania w wyrwy. 6. Ręczne wyrównanie skarp i dna wykopu. |
| Przepusty rurowe pod drogami i zjazdami z rur PEHD. | 1. Wykonanie wykopu pod ławy żwirowe i ścianki czołowe. 2. Wykonanie ław fundamentowych pod rury ze żwiru i ścianki czołowe z wykonaniem i rozebraniem deskowania 3. Ułożenie rur PEHD na gotowej ławie. 4. Ułożenie rur betonowych na gotowej ławie z wypełnieniem połączeń rur zaprawą cementową oraz posmarowanie rur lepikiem. 5. Wykonanie obsypki ze żwiru. 6. Wykonanie ścianek czołowych z kamienia na zaprawie cementowej wraz ze spoinowaniem. |
| Umocnienie dna rowów z kamienia na ławie betonowej na wlotach i wylotach przepustów na długości 1,2 m. | 1. Wykonanie wykopu pod fundament. 3. Wykonanie i rozebranie deskowania dla wlotów i wylotów z betonu. 4. Ułożenie i ubicie betonu w deskowaniu, zabrukowanie z kamienia łamanego na zaprawienie cementowej wraz z przygotowaniem zaprawy. 5. Spoinowanie powierzchni umocnień z kamienia. |
| Wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna szer. 0,4 m i skarp 1:1 z dopasowaniem niwelety dna rowu do dna przepustów i odwozem nadmiaru gruntu | 1. Mechaniczny lub ręczny wykop rowu z załadunkiem na środek transportu i odwiezieniem ziemi. 2. Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu na przyległy teren 3. Rozplantowanie gruntu po profilowaniu dna i skarp rowu. |
| Sączki poprzeczne pod koroną drogi. | 1. Wykopanie rowków z wyrównaniem i ubiciem dna. 2. Rozścielenie materiału odsączającego z mechanicznym zagęszczeniem. 3. Zasypanie ułożonych sączków żwirem 4. Przykrycie sączków warstwą wyrównawczą z tłucznia. |
| Ścieki z kostki kamiennej granitowej. | 1. Wykonanie wykopu pod ławę fundamentową betonową B15. 2. Ułożenie mieszanki betonowej B 15 i pielęgnacja. 3. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem. 4. Ułożenie kostki kamiennej ze spadkiem. 5. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z jej przygotowaniem. 6. Pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową. |
| Warstwy odsączające. | 1. Uzupełniające wyrównanie podłoża. 2. Rozścielanie piasku warstwami zgodnie z projektem. 3. Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu. 4. Zagęszczenie warstwy piasku mechanicznie z polewaniem wodą. |
| Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | 1. Profilowanie istniejącego podłoża. 2. Zagęszczenie podłoża. |
| Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym. | 1. Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczy- szczeń na pobocze. 2. Rozścielanie warstwy tłucznia. 4. Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą. 5. Zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie. 6. Sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej. |
| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z części organicznych (igliwie, liście, trawa, chwasty, gałęzie itp.) | 1. Oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń mechanicznie szczotką doczepną. 2. Polewanie wodą wężem z cysterny przy oczyszczeniu. 3. Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. |
| Skropienie bitumem nawierzchni drogowych | 1. Napełnienie skrapiarek lepiszczem. 2. Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury. 3. Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni. |
| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa wiążąca i ścieralna. | 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, urządzeń obcych i krawężników. 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozkładarki. 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki. 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy krawężnikach urządzeniach obcych. 5. Obcięcie krawędzi. 6. Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania. |
| Wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym zagęszczanym mechanicznie szerokości skarp 0,75 do 1,25 m o grubości średnio 8 cm | 1. Wyrównanie poboczy gruntem rodzimym pozyskanym z korytowania i robót ziemnych 2. Ręczne lub mechaniczne plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień z wy- równaniem do wymaganego spadku poprzecznego - Wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym warstwą średniej grubości 8 cm - Mechaniczne zagęszczenie powierzchni poboczy. |
| Pionowe znaki drogowe. | 1. Wykopanie dołu. 2. Ustawienie słupków do pionu. 3. Zasypanie dołów gruzobetonem wraz z ubiciem. 4. Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupów |

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego.  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  zmiany  organizacji  ruchu   na  czas  wykonywania  robót.

W  pierwszej  kolejności  należy wytyczyć  oś  trasy  i  odtworzyć  granice  działek.   Następnie  należy  usunąć  drzewa,  krzewy  i  samosiejki  z  rowów  przydrożnych i  poboczy  oraz  powycinać  konary  i  gałęzie  drzew  wchodzące  w  skrajnię  drogową.   W  dalszym  etapie  należy  ściąć  pobocza,  odmulić  istniejące  przepusty  i  rowy oraz  wykonać  nowoprojektowane  przepusty  i  rowy.  Podczas ścinania poboczy należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić znaków geodezyjnych (graniczników i punktów osnowy).  W dalszej kolejności należy wykonać ścianki czołowe przepustów z kamienia pod drogą  i na zjazdach.    Ścianki czołowe przepustów wykonać jako równoległe do osi drogi. Na wlotach do przepustów ścianki wykonać w kształcie litery L, a dno i skarpy wlotów i wylotów umocnić kamieniem ułożonym na betonie wraz ze spoinowaniem. Rzędne dna rowów należy dopasować do  wlotów  i  wylotów  istniejących  i  nowoprojektowanych  przepustów.   Wykonanie  tych  prac  zapewni  odwodnienie  korpusu  drogowego.  Przed przystąpieniem do układania  nowych  warstw  nawierzchni  bitumicznej  należy oczyścić istniejące  przepusty  specjalistycznym samochodem  WUKO.     Można  wtedy  przystąpić  do  wykonania  naprawy  nawierzchni.   Istniejącą  zdeformowaną,  spękaną  nawierzchnię  należy  dokładnie  oczyścić  z  zanieczyszczeń i po odbiorze przystąpić do skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2.   Pierwszą  warstwą  jest  wyrównanie,  wzmocnienie,  a  zarazem  wyprofilowanie,  na  wybranych  odcinkach,  przy  pomocy  rozkładarki  mas  bitumicznych,  istniejącej nawierzchni   mieszanką   mineralno- bitumiczną  asfaltową  w  ilości  średnio 50 kg/m2.    Na  tak  przygotowanej  i  odebranej  przez  inspektora  nadzoru  warstwie  wyrównawczej  można  przystąpić  do  ułożenia   warstwy  wiążącej   z  mieszanki  mineralno- bitumicznej  asfaltowej grubości 4 cm  i  po  kolejnym  odbiorze  tej  warstwy  wykonać  warstwę  ścieralną  grubości 4 cm.     Pobocza  należy  wyprofilować  niesortem  kamiennym  0/31 mm  ze  spadkiem  5 do 6 %  w kierunku od  jezdni  do  rowu,  dodatkowo  utrwalić  asfaltem  w ilości 8 dm3  i  grysami 22/5 mm.  W związku z występowaniem skrzyżowań i dwóch obszarów administracyjnych przewidziano wykonanie oznakowania tych skrzyżowań jak i granicy obszarów między miejscowościami.  Jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu przewidziano wykonanie 376 mb  stalowych barier sprężystych  oraz  zamontowanie  32  słupków  prowadzących ,  15  znaków  drogowych  i  28  tablic  i  tabliczek  drogowych.    	Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonawstwa  i  odbioru  robót  budowlano  montażowych”  oraz  z  przepisami  branżowymi z uwzględnieniem przepisów BHP.

Dokumentację opracował:

inż.  Jarosław  Samulski