###### OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.	STAN  ISTNIEJĄCY

Odcinek  drogi  powiatowej nr 2654D  Łomnica – Karpniki i 2735D Karpniki – Strużnica,  przewidziany  do  remontu  przebiega na  terenie  powiatu  jeleniogórskiego  od  granicy   z  miastem  Jelenia  Góra   przez  sołectwa  Łomnica, Karpniki i  Strużnica  w  gminie  Mysłakowice.   System odwodnienia pasa drogowego uległ całkowitej degradacji po przejściu dużej ilości wód opadowych w wyniku intensywnych  opadów  w  czerwcu i  lipcu  2009 r.  Potok Karpnicki  nie  pomieścił  w  swoim  korycie wód  opadowych i  szybki  nurt  wody  zalał  drogi  i  przyległe  posesje.  Zniszczeniu lub znacznemu pogorszeniu parametrów technicznych uległy obiekty inżynierskie (mosty, przepusty, mury  oporowe) oraz rowy odwodnieniowe.   Nawierzchnia  bitumiczna  jezdni w  wielu  miejscach uległa podmyciu  i zapadnięciu.  W  przypadku  nie  podjęcia  naprawy  tego  odcinka,  droga ulegnie dalszemu zniszczeniu, co spowoduje że nakłady na jej odbudowę będą zdecydowanie większe niż zakres planowanego remontu.  W stanie obecnym komunikacja tym odcinkiem drogi  stwarza  zagrożenie  bezpieczeństwa  jej  użytkowników.    Aby  droga  nadawała  się  do  normalnej  eksploatacji  należy  niezwłocznie  wykonać  jej  remont,   polegający  na odtworzeniu  systemu odwodnienia oraz  wzmocnieniu  warstw  konstrukcyjnych podbudowy drogi  i  ułożeniu  nowej  nawierzchni  bitumicznej.

2.  PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI

# - długość  odcinka  drogi                     -    4057,0 m.  w tym:

-  droga  powiatowa  2654D                -    1147,0 m

-  droga  powiatowa  2735D                -    2910,0 m

# - szerokość  jezdni  zmienna              -     4,6 ÷ 5,6 m

# - powierzchnia  jezdni                         -    18.993,70 m2

# - spadki  podłużne                              -    do  9 %

# - spadki  poprzeczne                          -      2-:-3 %

# - szerokość  poboczy                          -   0,75 ÷ 1,25 m

# - spadek  poprzeczny  poboczy          -     5-:-6 %

# - pochylenie  skarp nasypów i rowów  -   1:1

# - rowy przydrożne                                -    6.960,0  m

# - ścieki  z  kostki  kamiennej                -    255 m

# - mur  oporowy  z  kamienia                -      30 m

# - bariery   ochronne  stalowe               -    263 m

# - ruch                                                   -     KR3

3.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Na  życzenie  inwestora,  ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe, remont  odcinka  drogi  powiatowej  zaprojektowano  tak, aby  sytuacyjnie  trasę  drogi  dopasować  do  istniejących  szerokości  pasa  drogowego   oraz  wysokościowo  do  niwelety   istniejącej  drogi.

- 3.1    Konstrukcja  jezdni

Na  podstawie  dokonanych  uzgodnień  oraz  w  oparciu  o  wyniki  dokonanych  pomiarów  sytuacyjno-wysokościowych  zaprojektowano  następującą  konstrukcję  jezdni:

- Droga  2654D do  Karpnik:

* -   w  km  od   9+623 ÷ 10+100,   L=477 m

* -   w  km  od 10+600 ÷ 10+770,   L=170 m

- Droga  2735D  Karpniki - Strużnica:

* -   w  km  od  9+870 ÷ 12+800,   L=2960 m

#  -  oczyszczenie   istniejącej  nawierzchni  bitumicznej;

#  - skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni  bitumicznej  w ilości 0,7 kg/m2;

# -   wyrównanie  i wzmocnienie  istniejącej  nawierzchni mieszanką

mineralno - bitumiczną  asfaltową   - w odcinkach  wymagających  profilowania;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z mieszanki  mineralno-

bitumicznej  asfaltowej   o grubości  4 cm;

- 3.2    Odwodnienie

W  celu  prawidłowego  odwodnienia  nawierzchni  jezdni  i  przyległego  terenu  zaprojektowano   spadki  poprzeczne  i  podłużne drogi,   rowy, ścieki z kostki  kamiennej,  studzienki  ściekowe  i  przepusty   tak  aby  odprowadzić  wody  opadowe  poza  korpus   drogi  do  rowu  i  dalej  do  potoków.

Szerokość dna rowu 40 cm, nachylenie skarp 1:1, głębokość rowu min 1,0 m. względem niwelety drogi.

#  -  Projektowane do  wykonania  lub  odtworzenia  rowy  z  wyprofilowaniem  dna szer. 0,4 m i skarp 1:1  z dopasowaniem  niwelety  dna rowu do  dna przepustów i odwozem  nadmiaru  gruntu:

- Droga  2654D do  Karpnik:

Strona prawa w km:    5+000 do 8+050,        L = 3500 m

Strona lewa w km:      6+500 do 7+850,        L = 1350 m

Droga  2735D  Karpniki - Strużnica:

Strona prawa w km:

- 10+570 do 11+700,        L = 1130 m

- 12+650 do 12+800,        L =   150 m

Strona lewa w km:

- 10+570 do 11+400,        L = 830 m

### Łącznie długość  rowów      L = 6960 m

#  - Istniejące  przepusty  do odmulenia  i  bieżącej  naprawy  pod  drogą  i  na  zjazdach:

- Droga  2654D do  Karpnik:

- w km 5+200,    fi 800,  L =   9 m

- w km 9+576,    fi 500,  L =   9 m

- w km 9+690,    fi 600,  L =   9 m

- w km 9+952,    fi 800,  L =   8 m

- w km 10+087,  fi 300,  L = 35 m

- w km 10+238,  fi 300,  L =   9 m

- w km 10+464,  fi 500,  L = 22 m

- Droga  2735D  Karpniki - Strużnica:

- w km  9+920,   fi 500,  L =    7 m

- w km 10+112,  fi 400,  L =    7 m

- w km 10+240,  fi 600,  L =  24 m

- w km 10+240,  fi 600,  L =148 m

- w km 10+550,  fi 400,  L =  30 m

- w km 10+615,  fi 400,  L =    6 m

- w km 10+820,  fi 400,  L =  16 m

- w km 10+826,  fi 400,  L =    4 m

- w km 10+925,  fi 400,  L =  12 m

- w km 10+930,  fi 400,  L =    4 m

- w km 11+010,  fi 400,  L =    4 m

- w km 11+046,  fi 400,  L =  12 m

- w km 11+060,  fi 400,  L =  10 m

- w km 11+242,  fi 400,  L =    4 m

- w km 11+254,  fi 400,  L =    4 m

- w km 11+315,  fi 400,  L =    4 m

- w km 11+340,  fi 400,  L =  18 m

- w km 11+370,  fi 400,  L =    4 m

- w km 11+632,  fi 400,  L =    4 m

- w km 11+656,  fi 400,  L =    4 m

- w km 11+680,  fi 400,  L =    4 m

- w km 12+145,  fi 400,  L =    7 m

- w km 12+415,  fi 400,  L =    9 m

==========================

Razem               L =  447 m

#  -  Projektowane   przepusty  rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 30 cm :

- Droga  2654D do  Karpnik:

- w km  9+790,  L =  6 m

- Droga  2735D  Karpniki - Strużnica:

- w km  11+720,  L =  9 m

Razem           L= 15 m

#  -  Projektowane  przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 40 cm:

- Droga  2735D  Karpniki - Strużnica:   - w km  9+925,  L =  6 m

#  -  Projektowane  przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 60 cm:

- Droga  2735D  Karpniki - Strużnica:

- w km  10+020,     L=  9 m

- w km  10+052,     L=  9 m

- w km  10+218,     L=  9 m

======================

Razem           L= 27 m

#  -  Projektowane   przepusty  rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 80 cm :

- Droga  2654D do  Karpnik:

- w km  5+200,  L =  7 m

- Droga  2735D  Karpniki - Strużnica:

- w km  11+438,  L =  10 m                Razem           L= 17 m

#  -  Projektowane  ścieki  uliczne  szer. 0,9 m  z  kostki  kamiennej  nieregularnej  o  wys. 10 cm  ułożone  na  ławie  z  betonu  B15  grubości 20 cm:

- Droga  2735D  Karpniki - Strużnica:

- w km 10+550 do 10+570,     L =  20 m

- w km 11+720 do 11+890,     L = 170 m

- w km 12+145 do 12+218,     L=    73 m

===============================

Razem                       L = 263 m

#  -  Istniejące studnie  ściekowe  do  naprawy, regulacji betonem z zamontowaniem  żelbetowej  płyty  nastudziennej  z  włazem  z kratą deszczową:   -   szt. – 10,   3m3 betonu

#  -  Studzienki  ściekowe  typowe  lub  murowane  z  kamienia  granitowego  z  wpustami  ulicznymi  typu  ciężkiego   -     szt. – 4

#  -  Wyprofilowanie  i  wzmocnienie  poboczy  materiałem kamiennym 0-ł-31,5 mm:

- Droga  2654D do  Karpnik:

- w km 5+180 do 5+220,        L =  40 m  strona  prawa  przy  wlocie  przepustu

- w km 7+560 do 7+640,        L =  80 m  strona  lewa  przy  moście

- w km 9+576 do 10+770,  L=1203 m,  - obustronnie,

średnia grubość 8 cm i szerokość 0,75 m  1,25 m  ze  spadkiem  5  do 6 % od  jezdni  do  rowu

- Droga  2735D  Karpniki - Strużnica:

- w km 9+890 do 10+550,  L= 660 m,  - obustronnie,

- w km 11+430 do 11+450,  L= 20 m,  - obustronnie,  przy  przepuście

- w km 11+890 do 12+650,  L= 760 m,  - obustronnie,

Razem  na  5406,0 m2 ,   432,48m3

#  - Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2  - 5406,0 m2

4.   OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA

#  -  Ustawienie znaków drogowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych Ø 70 mm:

Pionowe znaki drogowe;

- ostrzegawcze:    A-7 - 4 szt.,

- informacyjne:      D-1 – 6 szt.,    D-42 – 6 szt.,     D-43 – 6 szt.

- tablice miejscowości  (Karpniki):    E-17a – 6 szt.,       E-18a – 6 szt.,

- tabliczki  do  znaków:     T-6 – 2 szt.,

- #  -  Ustawienie barier sprężystych:

- Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg :

- Droga  2654D do  Karpnik:

- w km  9+680 do 9+810   L =  130 m  na  murze  oporowym

- Droga  2735D  Karpniki - Strużnica:

- w km  10+016 do 10+060   L =  44 m

5.   OPIS  ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  uzyskać  od  zarządcy  drogi   zezwolenie  na  zajęcie  pasa  drogowego.  Roboty  wykonywać  i  oznakować  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  zmiany  organizacji  ruchu   na  czas  wykonywania  robót.

W  pierwszej  kolejności  należy wytyczyć  oś  trasy  i  odtworzyć  granice  działek.   Następnie  należy  usunąć  drzewa,  krzewy  i  samosiejki  z  rowów  przydrożnych i  poboczy  oraz  powycinać  konary  i  gałęzie  drzew  wchodzące  w  skrajnię  drogową.   W  dalszym  etapie  należy  ściąć  pobocza,  odmulić  istniejące  przepusty  i  rowy oraz  wykonać  nowoprojektowane  przepusty  i  rowy.  Podczas ścinania poboczy należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić znaków geodezyjnych (graniczników i punktów osnowy).  W dalszej kolejności należy wykonać ścianki czołowe przepustów z kamienia pod drogą  i na zjazdach.    Ścianki czołowe przepustów wykonać jako równoległe do osi drogi. Na wlotach do przepustów ścianki wykonać w kształcie litery L, a dno i skarpy wlotów i wylotów umocnić kamieniem ułożonym na betonie wraz ze spoinowaniem. Rzędne dna rowów należy dopasować do  wlotów  i  wylotów  istniejących  i  nowoprojektowanych  przepustów.  Równolegle  można  wykonać  mur  oporowy  z  kamienia  w km 0+096 do 0+126  między  jezdnią, a potokiem.    Wykonanie  tych  prac  zapewni  odwodnienie  korpusu  drogowego.  Przed przystąpieniem do układania  nowych  warstw  nawierzchni  bitumicznej  należy oczyścić i wyremontować istniejące studnie ściekowe. Studnie ściekowe przewidziane do remontu lub wymiany na nowe należy wykonać po wcześniejszej akceptacji rozwiązania technicznego wspólnie z inspektorem po wcześniejszym oczyszczeniu z osadu studni i przykanalików specjalistycznym samochodem  WUKO.     Można  wtedy  przystąpić  do  wykonania  naprawy  nawierzchni.   Istniejącą  zdeformowaną,  spękaną  nawierzchnię  należy  dokładnie  oczyścić  z  zanieczyszczeń i po odbiorze przystąpić do skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2.   Pierwszą  warstwą  jest  wyrównanie,  wzmocnienie,  a  zarazem  wyprofilowanie,  na  wybranych  odcinkach,  przy  pomocy  rozkładarki  mas  bitumicznych,  istniejącej nawierzchni   mieszanką   mineralno- bitumiczną  asfaltową  w  ilości  średnio 50 kg/m2.    Na  tak  przygotowanej  i  odebranej  przez  inspektora  nadzoru  warstwie  wyrównawczej  można  przystąpić  do  ułożenia   warstwy   z  mieszanki  mineralno- bitumicznej  asfaltowej grubości 4 cm.   Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy ścieralnej należy  wyregulować  wyremontowane  lub nowo  wykonane  studnie ściekowe.   Pobocza  należy  wyprofilować  niesortem  kamiennym  0/31 mm  ze  spadkiem  5 do 6 %  w kierunku od  jezdni  do  rowu,  dodatkowo  utrwalić  asfaltem  w ilości 8 dm3  i  grysami 22/5 mm.  W związku z występowaniem skrzyżowań i dwóch obszarów administracyjnych przewidziano wykonanie oznakowania tych skrzyżowań jak i granicy obszarów między miejscowościami.  Jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu przewidziano wykonanie 174 mb  stalowych barier sprężystych  oraz  zamontowanie  34  znaków  drogowych.    	Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonawstwa  i  odbioru  robót  budowlano  montażowych”  oraz  z  przepisami  branżowymi z uwzględnieniem przepisów BHP.

Dokumentację opracował:

inż.  Jarosław  Samulski