Załącznik nr 7 do SIWZ

| Oferta na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2752D – Bukowiec, Kostrzyca |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jed. | Przedmiar | Ilość | Cena | Wartość |
| 1 | Mur oporowy wzdłuż uszkodzonej skarpy |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | ha | 75*2.0*0.0001 = 0.015 | 0.015 |  |  |
| 2 | Rozebranie uszkodzonych słupków kammiennych tworzących bariero poręcz na skarpie) | m3 | 20*0.3*0.3*1.5 = 2.700 | 2.700 |  |  |
| 3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 | 2.700 | 2.700 |  |  |
| 4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 | m3 | 2.700 | 2.700 |  |  |
| 5 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi (Wykop pod mur do wysokości istniejącej skarpy-grodzy kamiennej) | m3 | 75*1.40*0.80 = 84.000 | 84.000 |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie wykopów | m2 | 75*1.80 = 135.000 | 135.000 |  |  |
| 7 | Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.I-II) | m3 | 75*0.80*0.50 = 30.000 | 30.000 |  |  |
| 8 | Wykonanie ławy betonowej z betonu C25/30 prostokątnej szer. do 80cm pod mur oporowy | m3 | 75*0.80*0.30 = 18.000 | 18.000 |  |  |
| 9 | Wykonanie ścian oporowych układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego (w cenie muru należy uwzględnić wykonanie sączków poprzecznych co 2m oraz wykonanie dylatacji co 15m) | m3 | 0.5*(0.45+0.65)*1.60*75= 66.000 | 66.000 |  |  |
| 10 | Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych - pospółką | m3 | 75*0.60*1.60 = 72.000 | 72.000 |  |  |
| 11 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg (wymiana uszkodzonej bariery kamiennej na barierę stalową - bariera mocowana w murze kamiennym) | m | 74 | 74.000 |  |  |
| 12 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier | m | 0.70*2 = 1.400 | 1.400 |  |  |
| 13 | Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie szerokości średnio 0,5 m i o grubości średnio 8 cm | m3 | 75*0.5*0.08 = 3.000 | 3.000 |  |  |
| 14 | Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 75*0.5 | m2 | 75*0.5 = 37.500 | 37.500 |  |  |
| 2 | Remont przepustu betonowego fi 1000mm |  |  |  |  |  |
| 15 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 5+1.0*2 = 7.000 | 7.000 |  |  |
| 16 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm (odcinek zapadnięty nawierzchni). | m2 | 5.0*1.0 = 5.000 | 5.000 |  |  |
| 17 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 3 | m2 | 5.0*1.0 = 5.000 | 5.000 |  |  |
| 18 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - Wykop pod wymianę przepustu na wlocie i wylocie | m3 | 5.0*1.50*2.00*2 = 30.000 | 30.000 |  |  |
| 19 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm | m | 2*2.0 = 4.000 | 4.000 |  |  |
| 20 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km | m3 | 5.0*0.06+(2*3.14*0.55*2)*2-(2*3.14*0.5*2)*2 = 1.556 | 1.556 |  |  |
| 21 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 | m3 | 1.556 | 1.556 |  |  |
| 22 | Zabezpieczenie wykopów | m2 | 2.0*2.5*2*2 = 20.000 | 20.000 |  |  |
| 23 | Oczyszczenie przepustów śr. 1.0 lub 1.25 m z namułu do 50% jego średnicy | m | 6 | 6.000 |  |  |
| 24 | Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej pod przepusty oraz obsypka rur 20 cm powyżej górnej krawędzi rury | m3 | 1.0*2.0*0.20*2+1.2*0.7*2.00*2 = 4.160 | 4.160 |  |  |
| 25 | Przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD (Wykonanie tymczasowego przepustu wewnętrznego w celu przepuszczenia wody z potoku - do rozbiórki po wykonaniu naprawy kręgów betonowych) | m | 10 | 10.000 |  |  |
| 26 | Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe o średnicy 100 cm pod drogą w ciągu potoku, - naprawa istniejącego przepustu przez wymianę rur na wlotach: 2x2m | m | 4 | 4.000 |  |  |
| 27 | Wzmocnienie połączenia przepustów betonem | m3 | 2*3.14*0.55*0.20*0.10*4 = 0.276 | 0.276 |  |  |
| 28 | Wykonanie ścianek czołowych z kamienia łamanego wraz ze spoinowaniem dla przepustu: - fi 1000, 1 przepust, - 2 ścianki Wielkość i kształt ścianek należy dopasować do wielkości przepustów, głębokości posadowienia i do warunków terenowych | szt | 2 | 2.000 |  |  |
| 29 | Obudowy wlotów i wylotów przepustów z kamienia | szt | 2 | 2.000 |  |  |
| 30 | Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III, wraz z wyprofilowaniem skarpy | m3 | 5.0*1.50*2.00*2 = 30.000 | 30.000 |  |  |
| 31 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 5.0*1.0 = 5.000 | 5.000 |  |  |
| 32 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 5 | 5.000 |  |  |
| 33 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2 | 5 | 5.000 |  |  |
| 34 | Uzupełnienie miejsca usuniętej nawierzchni jezdni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości średnio 150 kg/m2 | t | (5.0*1.0)*0.15 = 0.750 | 0.750 |  |  |
| 35 | Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie szerokości średnio 0,7 m i o grubości średnio 6 cm | m3 | 5*0.7*0.06 = 0.210 | 0.210 |  |  |
| 36 | Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 5*0.7 | m2 | 5*0.7 = 3.500 | 3.500 |  |  |
| Wartość kosztorysowa netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek Vat |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa brutto |  |  |  |  |  |  |

Słownie: