#### Załącznik nr 8 do SIWZ

#### Kosztorys Ofertowy

##### Na zadanie pn:

##### „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2741D, łączącącej Karpacz i Jelenią Górę, Etap I”.

ODCINEK OD KM 6+500 – 8+857

| Lp. | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 0 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). | 2,36 | km |  |  |
| 1 | Frezowanie / w rejonie skrzyżowań/ nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.8 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t Charakterystyka Robót: 1.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowanie.2.Frezowanie mechaniczne nawierzchni.3.Załadowanie kory asfaltowej na środki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej na odległość do 20 km na place składowe.5.Przenoszenie znaków zabezpieczających w miarę postępu robót. | 50,00 | m2 |  |  |
| 2 | Mechaniczne plantowanie poboczy, śr. grubość ścinania do 20 cm | 3 137,00 | m2 |  |  |
| 3 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm | 2 320,00 | m |  |  |
| 4 | Demontaż barier drogowych żelbetowych,zakopiańskich | 344,00 | m |  |  |
| 5 | Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni / rowy i skarpy/ | 0,60 | ha |  |  |
| 6 | Wywożenie gałęzi-1 mp,transport na odległość do 2 km | 340,00 | m-p |  |  |
| 7 | Wywiezienie gruzu, ziemi z poboczy i rowów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 1 070,00 | m3 |  |  |
| 8 | Wywiezienie gruzu, ziemi z poboczy i rowów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km /10km/ | 1 070,00 | m3 |  |  |
| 9 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 / 9 szt./ | 2,70 | m3 |  |  |
| 10 | studnie kanalizacji deszczowej hśr=2000 mm fi 1200 na kanale fi300 , wykopem i zasypaniem | 1,00 | szt |  |  |
| 11 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk, z wykopem i zasypaniem. | 10,00 | m |  |  |
| 12 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wykopem i zasypaniem. | 2,00 | szt |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 | Likwidacja spękań poprzecznych na całej długości drogi |  |  |  |  |
| 13 | Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.4 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t Charakterystyka Robót: 1.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowanie.2.Frezowanie mechaniczne nawierzchni.3.Załadowanie kory asfaltowej na środki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej na odległość do 20 km na place składowe.5.Przenoszenie znaków zabezpieczających w miarę postępu robót. | 1 160,00 | m2 |  |  |
| 14 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0.5 kg/m2 | 1 160,00 | m2 |  |  |
| 15 | Wzmacnianie nośności sposobem ręcznym /geosiatka/ | 1 160,00 | m2 |  |  |
| 16 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ochronna,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | 1 160,00 | m2 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 | Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
| 17 | Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni i jazdach,w gruntach kategorii V-VI | 800,00 | m2 |  |  |
| 18 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża na zjazdach pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI | 800,00 | m2 |  |  |
| 19 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 800,00 | m2 |  |  |
| 20 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0.5 kg/m2 | 800,00 | m2 |  |  |
| 21 | Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych,standard II,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10t na odleg.5km | 800,00 | m2 |  |  |
| 22 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0.5 kg/m2 | 800,00 | m2 |  |  |
| 23 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | 800,00 | m2 |  |  |
| 24 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0.5 kg/m2 | 17 500,00 | m2 |  |  |
| 25 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, / 100kg/m2/ standard II,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15 t | 1 750,00 | t |  |  |
| 26 | Skropienie nawierzchni drogowych wraz z poszerzeniami i zjazdami emulsją asfaltową w ilości 0.3 kg/m2 | 17 500,00 | m2 |  |  |
| 27 | Nawierzchnie jezdni wraz z poszerzeniami i zjazdami z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | 17 500,00 | m2 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 | Pobocza |  |  |  |  |
| 28 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI | 3 137,00 | m2 |  |  |
| 29 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 3 137,00 | m2 |  |  |
| 30 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej | 73,00 | m |  |  |
| 31 | Ścieki /korytka - na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej/ z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 20 cm | 273,00 | m |  |  |
| 32 | Wykonanie z brzegu bruku o grubości 15 cm z kamienia łamanego,średniego na skarpach o wysokości do 4 m o powierzchniach sferycznych / umocnienie skarpy przy wylocie ścieku/ | 8,00 | m2 |  |  |
| 33 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej /czerwonej/, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem - wyspy i opaska na rondzie, odc. pobocza w Karpaczu | 91,00 | m2 |  |  |
| 34 | Powierzchniowe /podwójne/ utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami kamiennymi /pierwsze w ilości/ 10,0 dm3/m2 o wym.5-8 mm,transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t | 3 137,00 | m2 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 | Oznakowanie |  |  |  |  |
| 35 | Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków | 15,00 | szt |  |  |
| 36 | Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów | 15,00 | szt |  |  |
| 37 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | 25,00 | szt |  |  |
| 38 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | 28,00 | szt |  |  |
| 39 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe / masa chemoutwardzalna/ | 1 200,00 | m2 |  |  |
| 40 | Bariery ochronne stalowe jednostronne,masa 1 m barier 39,0 kg | 344,00 | m |  |  |
| 41 | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych,masa 1 m barier 39,0 kg | 16,00 | m |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 42 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem humusu samochodami samowyładowczymi na odl.do1km.kategoria gruntu iv (b.i.nr 8/96) | 50,00 | m3 |  |  |
| 43 | Humusowanie z obsianiem,przy grubości warstwy humusu 5 cm | 1 000,00 | m2 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 | Remont i odbudowa przepustów pod zjazdami |  |  |  |  |
| 44 | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy | 40,00 | m |  |  |
| 45 | Mechaniczne rozebranie przepustów pod zjazdami o długości 20 m | 20,00 | m |  |  |
| 46 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach/ namuł/ z transp.samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III | 22,00 | m3 |  |  |
| 47 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV /wywóz na odl. 10km | 22,00 | m3 |  |  |
| 48 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ławy fundamentowe żwirowe | 14,00 | m3 |  |  |
| 49 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm | 16,00 | szt |  |  |
| 50 | Przepusty rurowe PCV pod zjazdami,rury PCV o średnicy 60 cm /8 szt o łącznej dł. 32mb/ | 32,00 | m |  |  |
| 51 | Uzupełnienie konstrukcji betonowych i kamiennych ścianek 6 szt. przepustów lub ich odbudowa kamieniem i betonem marki B 30 i wyższym | 6,00 | m3 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
|  | Razem kosztorys netto: |  |  |  |  |
|  | Vat: |  |  |  |  |
|  | Razem kosztorys brutto: |  |  |  |  |

Kosztorys ofertowy opracowano na podstawie wskaźników cenotwórczych:

Stawka roboczogodziny:………… PLN

Koszty pośrednie:…………………… %

Zysk:…………………………………… %

Vat:……..……………………………… %

Cena brutto:…………..…………… PLN

Słownie:……………………………………………………………………………………..… PLN