Załącznik Nr 8 do SIWZ

Zamawiający: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra

PRZEDMIAR ROBÓT

nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PODDASZA w BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM STAROSTWA POWIATOWEGO w JELENIEJ GÓRZE przy ul. Podchorążych 15

adres obiektu: 58-508 Jelenia Góra, ul. Podchorążych 15 Nr działki: 1/14

Kod wiodący CPV: 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców

sporządził

Józef Kacała - br. Budowlana i koordynacja Lesław Sokólski - br. Sanitarna Krzysztof Zawadzki - br. Elektryczna

Jelenia Góra, grudzień 2011 r.

KODY GŁÓWNE ROBÓT

WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ ( CPV)

| GRUPA | KLASA | KATEGORIA | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 45.00.00.00-7 |  |  | Roboty budowlane |
| 45.20.00.00-9 |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|  | 45.21.31.50-9 |  | Roboty budowlane w zakresie biurowców |
| 45.30.00.00-0 |  |  | Roboty instalacyjne w budynkach |
|  | 45.31.00.00-3 |  | Roboty instalacyjne elektryczne |
|  |  | 45.31.12.00-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
|  | 45.33.00.00-9 |  | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
|  |  | 45.33.10.00-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
|  |  | 45.33.20.00-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |
| 45.40.00.00-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 45.41.00.00-4 |  | Tynkowanie |
|  | 45.43.00.00-0 |  | Pokrywanie podłóg i ścian |
|  |  | 45.43.21.00-5 | Kładzenie i wykładania podłóg |
|  | 45.44.00.00-3 |  | Roboty malarskie i szklarskie |
|  |  | 45.44.21.00-8 | Roboty malarskie |
|  | 45.45.00.00-6 |  | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
|  |  | 45.45.30.00-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |

Przedmiar robót

| Lp | Symbol | Nr. ST | Opis pozycji | J.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | B00 00 00 | Roboty remontowo - budowlane |  |  |
| 2 | 1 | B00 01 00 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 3 | KNR AT-05 1664-01 | B00 01 01 | Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m | kpl. | 1,00 |
| 4 | KNR-W 4-01 0353-04 | B00 01 02 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych o pow.do 2 m2 | szt. | 2,00 |
| 5 | KNNR 3 0301-01 | B00 01 03 | Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ściany działowe o gr. 1/2 i 1 c.; 0,25*2,85*(3,87+1,20)+0,12*3,05*(1,50+1,45*2)+0,12*(3,05 +0,40)/2*4,10*2 | m3 | 6,92 |
| 6 | KNNR 3 0801-04 | B00 01 04 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej; 4,19+1,59+9,47+9,95+0,12*11,3 | m2 | 26,56 |
| 7 | KNR-W 4-01 0804-06 - analogia | B00 01 05 | Nacięcie posadzki cementowej przecinakiem - celem zwiększenia przyczepności podłoża; (103,73+20,24+20,68+18,62+26,20+18,74+20,52+21,85+25,46+18,30+18,24 +20,3+19,88)*1,15 | m2 | 405,67 |
| 8 | KNNR 3 0403-01 | B00 01 06 | Rozbiórka podłoży betonowych- sanitariaty; 26,556*0,08 | m3 bet. | 2,12 |
| 9 | KNNR 3 0303-02- analogia | B00 01 07 | Przebicia w ścianach z cegły i stropach żelbetowych przepustów dla przewodów sanitarnych i kanałów wentylacyjnych | m3 | 0,60 |
| 10 | KNR 4-01 0108-11 | B00 01 08 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km; (6,92+405,674*0,003+2,124+0,6)*1,3 | m3 | 14,12 |
| 11 | KNR 4-01 0108-12 | B00 01 09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km- Krotność = 4 | m3 | 14,12 |
| 12 | Monitor Polski Nr 74/2010 | B00 01 10 | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci Załącznik Nr. 2 do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. (poz. 832 w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 ; opłata za zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 ; (6,92+405,674*0,003+2,124+0,6)*2,4 | ton | 26,07 |
| 13 |  | B00 02 00 | Roboty remontowe wewnętrzne |  |  |
| 14 | KNNR 3 0302-01 | B00 02 01 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej; 0,25*2,00*1,00 | m3 | 0,50 |
| 15 | KNNR 3 0602-01 | B00 02 02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych; 1,0*2,0*2*1,2 | m2 | 4,80 |
| 16 | KNNR 2 1202-01 | B00 02 03 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm - sanitariaty | m2 | 26,56 |
| 17 | KNNR 2 1202-03 | B00 02 04 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm- sanitariaty | m2 | 26,56 |
| 18 | KNR-W 2-02 0606-01 | B00 02 05 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe- sanitariaty | m2 | 26,56 |
| 19 | KNR-W 2-02 0608-03 | B00 02 06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- sanitariaty | m2 | 26,56 |
| 20 | KNNR 2 1202-01 | B00 02 07 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm- sanitariaty | m2 | 26,56 |
| 21 | KNNR 2 1202-03 | B00 02 08 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm- sanitariaty Krotność = 2 | m2 | 26,56 |
| 22 | KNNR 2 1208-01 | B00 02 09 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny; 103,73+20,24+20,68+18,62+26,20+18,74+20,52+21,85+25,46+18,30 +18,24+20,3+19,88 | m2 | 352,76 |
| 23 | KNNR 2 1208-02 | B00 02 10 | Samopoziomujące masy szpachlowe typu - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 4 | m2 | 352,76 |
| 24 | KNNR 2 1702-02 | B00 02 11 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo gr 12 cm- sanitariaty; w tym profile otworowe ; 3,05*(1,34+1,46+1,45+0,12*2+1,25*2+0,46+2,0)+(3,05+0,50)/2*4,55 +(3,05+2,50)/2*1,0+2,50*1,82-1,0*2,0*2 | m2 | 40,22 |
| 25 | KNNR 2 1702-04- analogia | B00 02 12 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo - ścianki podwójne o łacznej grubości 20 cm; w tym profile otworowe ; 3,05*(3,92+3,75+3,67+4,49+3,67+3,75)*2+2,85*3,0*11+(1,0+2,85)/2*5,50*11 -1,0*2,0*16-1,20*2,85 Krotność = 2 | m2 | 316,92 |
| 26 | KNNR 2 1401-01- analogia | B00 02 13 | Zagruntowanie gruntem mineralnym podłoży betonowych i tynków na ścianach i sufitach gruntem mineralnym; (7,4+13,18)/2*3,05+(20,24+20,68+18,62+26,20+18,74+20,52+21,85+25,46 +18,30+18,24+20,3+19,88)*1,38 | m2 | 375,05 |
| 27 | KNR-W 2-02 2011-02 | B00 02 14 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku; (7,4+13,18)/2*3,05 | m2 | 31,39 |
| 28 | KNR-W 2-02 2011-03 | B00 02 15 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym - biura, zapl socj.; (20,24+20,68+18,62+26,20+18,74+20,52+21,85+25,46+18,30+18,24 +20,3+19,88)*1,38 | m2 | 343,66 |
| 29 | KNR-W 2-02 2702-01 | B00 02 16 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych- korytarz | m2 | 103,73 |
| 30 | KNR 0-14 2012-02 | B00 02 17 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD; 4,19+1,59+(9,47+9,95)*1,46 | m2 | 34,13 |
| 31 | KNR 0-14 2011-01 | B00 02 18 | Obudowa elementów instalacji sanitarnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 | m2 | 14,00 |
| 32 | KNR-W 2-02 1111-03 | B00 02 19 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gres sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną- korytarz | m2 | 103,73 |
| 33 | KNR-W 2-02 1115-02 | B00 02 20 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej- korytarz; (3,92+3,75+3,67+4,49+3,67+3,75+1,82+4,32)*2-1,0*16 | m | 42,78 |
| 34 | KNR-W 2-02 1111-03 | B00 02 21 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych antypoślizgowe 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną- sanitariaty | m2 | 26,56 |
| 35 | KNR-W 2-02 1130-02 | B00 02 22 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW; 20,24+20,68+18,62+26,20+18,74+20,52+21,85+25,46+18,30+18,24+20,3+19,88 | m2 | 249,03 |
| 36 | KNR-W 2-02 1123-01 | B00 02 23 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe- cokolikami wywijanymi na ściany wys. 10 cm; (20,24+20,68+18,62+26,20+18,74+20,52+21,85+25,46+18,30+18,24+20,3+19,88)*1,05 | m2 | 261,48 |
| 37 | KNR-W 2-02 1123-04 | B00 02 24 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 261,48 |
| 38 | KNR 2-02 0829-06 | B00 02 25 | Licowanie ścian i skosów płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą- sanitariaty i zapl. socjalne; 2,0*(1,34+1,45+1,25)*2+2,0*(1,25+1,5)*4+2,0*(2,13+2,24)+1,7*2,20*2 +1,4*2,92*2+(8,79+9,22)*0,4+2,0*(2,54+1,82)*2+1,5*1,5*2-1,0*2,0*8 | m2 | 75,70 |
| 39 | KNR-W 2-02 1510-01 | B00 02 26 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- wyjście na strych; 3,50*5,20*4,6 | m2 | 83,72 |
| 40 | KNR-W 2-02 1510-03 | B00 02 27 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno- akrylowymi powierzchni sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem pokoje, zapl. socjalne; 343,661+34,133 | m2 | 377,79 |
| 41 | KNR-W 2-02 1510-03 | B00 02 28 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno- akrylowymi powierzchni ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem pokoje, korytarz, zapl. socjalne; (3,05+1,55)*(3,92+3,75+3,67+4,49+3,67+3,75+4,32)*2+2,85*3,0*12*2 +(1,0+2,85)/2*5,50*11*2 | m2 | 691,77 |
| 42 | KNR-W 2-02 1510-03 | B00 02 29 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z dodatkiem żywic silikonowych lub kopolimerowych powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- sanitariaty; 0,8*(1,34+1,45+1,25)*2+0,8*(1,25+1,5)*4+0,8*(2,13+2,24)+0,80*(2,54+1,82)*2+1,59+(8,79+9,22)*0,6 | m2 | 38,13 |
| 43 | KNR-W 2-02 1510-03 | B00 02 30 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno- lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniempokoje; korytarz - lamperia; 1,5*(3,92+3,75+3,67+4,49+3,67+3,75+4,32)*2 | m2 | 82,71 |
| 44 |  | B00 03 00 | Stolarka drzwiowa i systemowa |  |  |
| 45 | KNNR 7 0703-02- analogia | B00 03 01 | KABINY WC, z drzwiami szt 4 - system wodoodporny i wandaloodporny - pionowe krawędzie drzwi oraz odpowiadające im krawędzie ściany frontowej wykończone profilami aluminiowymi tworzącymi felc zapewniający gładki efekt ściany frontowej - profile aluminiowe, malowane proszkowo - nóżki ze stali nierdzewnej - zawiasy ze stali nierdzewnej - gałka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego - wysokość standardowa: 2000 mm włączając 150 mm prześwit nad podłogą | m2 | 17,14 |
| 46 | KNNR 2 1103-01- analogia | B00 03 02 | Montaż drzwi kompletnych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych; wym. w św. ościeżnic 90*200 cm - D1 ; z obróbką ościeżnicy | szt | 12,00 |
| 47 | KNNR 2 1103-01- analogia | B00 03 03 | Montaż drzwi kompletnych wewnętrznych pełnych z nawiewem fabrycznie wykończonych; wym. w św. ościeżnic 90*200 cm - D3 ; z obróbką ościeżnicy | szt | 5,00 |
| 48 | KNNR 2 1103-01- analogia | B00 03 04 | Montaż drzwi kompletnych wewnętrznych pełnych z nawiewem fabrycznie wykończonych; wym. w św. ościeżnic 100*200 cm - D45 ; z obróbką ościeżnicy | szt | 1,00 |
| 49 | KNNR 2 1108-04 | B00 03 05 | Boazerie z paneli- listwy osłonowe o szer 20 cm podwójne na ścianach korytarza; 0,20*(3,92+3,75+3,67+4,49+3,67+3,75)*2+0,2*(1,82+4,32)-1,0*0,2*16 | m2 | 7,33 |
| 50 |  | S00 00 00 | Roboty sanitarne |  |  |
| 51 |  | S00 01 00 | Układ centralnego ogrzewania |  |  |
| 52 | KSNR 4 0411-05 | S00 01 01 | Konwektory stalowe o pow. ogrzewalnej do 2.5 m2 | kpl. | 16,00 |
| 53 | KNR-W 2-15 0404-01 | S00 01 02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 28,00 |
| 54 | KNR-W 2-15 0404-02 | S00 01 03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 12,00 |
| 55 | KNR-W 2-15 0404-03 | S00 01 04 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 6,00 |
| 56 | KNR-W 2-15 0412-02 | S00 01 05 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - analogia głowica termostatyczna | szt. | 16,00 |
| 57 | KNR-W 2-15 0412-06 | S00 01 06 | Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm | szt. | 16,00 |
| 58 | KNR-W 2-15 0412-07 | S00 01 07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 4,00 |
| 59 | KNR-W 2-15 0406-03 | S00 01 08 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1,00 |
| 60 | KNR-W 2-15 0406-05 | S00 01 09 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 36,00 |
| 61 | KNR-W 2-15 0436-01 | S00 01 10 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 1,00 |
| 62 |  | S00 02 00 | Wentylacja |  |  |
| 63 | KNR-W 4-02 40201-01 | S00 02 01 | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm | m | 28,00 |
| 64 | KNR-W 4-02 40202-01 | S00 02 02 | Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm | szt. | 16,00 |
| 65 | KNR 2-17 0114-01 | S00 02 03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 6,26 |
| 66 | KNR 2-17 0114-02 | S00 02 04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 8,56 |
| 67 | KNR 2-17 0114-03 | S00 02 05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do 55 % | m2 | 8,25 |
| 68 | KNR 2-17 0138-01 | S00 02 06 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. | 20,00 |
| 69 | KNR 2-17 0138-02 | S00 02 07 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. | 1,00 |
| 70 | KNR 2-17 0139-01 | S00 02 08 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm | szt. | 10,00 |
| 71 | KNR 2-17 0139-03 | S00 02 09 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm | szt. | 1,00 |
| 72 | KNR 2-17 0136-01 | S00 02 10 | Zasuwy stalowe kołowe typ A i B do przewodów o śr.do 150 mm - analogia regulatory stałego przepływu typu KVR | szt. | 31,00 |
| 73 |  | S00 03 00 | Wodociągi i kanalizacja |  |  |
| 74 | KNR 0-35 0118-01 | S00 03 01 | Gazowe przepływowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące o mocy do 18 kW wraz z podejściem- analogia wiszące, elektryczne przepływowe grzejniki wody o mocy do 5,0 kW (wersja podumywalkowa) | szt. | 4,00 |
| 75 | KNR-W 2-15 0112-01 | S00 03 02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 18,00 |
| 76 | KNR-W 2-15 0112-02 | S00 03 03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8,00 |
| 77 | KNR-W 2-15 0112-03 | S00 03 04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4,00 |
| 78 | KNR-W 2-15 0116-01 | S00 03 05 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 1,00 |
| 79 | KNR-W 2-15 0116-07 | S00 03 06 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 1,00 |
| 80 | KNR-W 2-15 0121-01 | S00 03 07 | Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 2,00 |
| 81 | KNR-W 2-15 0136-01 | S00 03 08 | Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1,00 |
| 82 | KNR-W 2-15 0127-03 | S00 03 09 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 1,00 |
| 83 | KNR-W 2-15 0128-02 | S00 03 10 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 1,00 |
| 84 | KNR-W 2-15 0132-02 | S00 03 11 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 1,00 |
| 85 | KNR-W 2-15 0137-01 | S00 03 12 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4,00 |
| 86 | KNR-W 2-15 0230-02 | S00 03 13 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 4,00 |
| 87 | KNR-W 2-15 0234-02 | S00 03 14 | Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 2,00 |
| 88 | KNR-W 2-15 0233-03 | S00 03 15 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 5,00 |
| 89 | KNR-W 2-15 0229-05 | S00 03 16 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce | szt. | 1,00 |
| 90 | KNR-W 2-15 0218-01 | S00 03 17 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 3,00 |
| 91 | KNR-W 2-15 0208-06 | S00 03 18 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych | m | 9,60 |
| 92 | KNR-W 2-15 0208-01 | S00 03 19 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 6,50 |
| 93 | KNR-W 2-15 0208-03 | S00 03 20 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 16,00 |
| 94 | KNR-W 2-15 0211-05 | S00 03 21 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach klejonych | podej. | 2,00 |
| 95 | KNR-W 2-15 0211-01 | S00 03 22 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 4,00 |
| 96 | KNR-W 2-15 0211-03 | S00 03 23 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 3,00 |
| 97 | KNR-W 2-15 0208-03 | S00 03 24 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obejście wentylacyjne | m | 6,00 |
| 98 | KNR 2-16 0109-02 | S00 03 25 | Izolacja o grubości do 100 mm wełną mineralną pod blachą ocynkowaną rurociągów o śr.zewn.108-191 mm | m2 | 1,85 |
| 99 | KSNR 4 0206-03 | S00 03 26 | Rury wywiewne żeliwne o śr. 100 mm | szt. | 1,00 |
|  |  | E00 00 00 | Roboty elektryczne |  |  |
| 100 |  | E00 01 00 | Rozdzielnice |  |  |
| 101 | KNR 5-14 0101-06 | E00 01 01 | Montaż przyścienny rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 250 kg. Montaż szaf rozdzielnicy głównej RP. Prefabrykacja i osznurowanie u dostawcy. | szt. | 1,00 |
| 102 |  | E00 02 00 | Konstrukcje nośne i mocujące |  |  |
| 103 | KNR-W 4-03 1009-03 | E00 02 01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym | otw. | 160,00 |
| 104 | KNR-W 5-08 0801-04 | E00 02 02 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie | szt. | 220,00 |
| 105 | KNR-W 5-08 0701-04 | E00 02 03 | Montaż na gotowym podłożu uchytów AS pod korytka kablowe CF54/100 (2 mocow.) Cablofil | szt. | 220,00 |
| 106 | KNR-W 5-08 0701-11 | E00 02 04 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 5 kg | szt. | 4,00 |
| 107 | KNR-W 5-08 0705-02 | E00 02 05 | Montaż korytek siatkowych Cablofil CF 54/50 do konstrukcji wsporczych. | m | 100,00 |
| 108 | KNR-W 5-08 0705-02 | E00 02 06 | Montaż korytek siatkowych Cablofil CF 54/100 do konstrukcji wsporczych. | m | 74,00 |
| 109 |  | E00 03 00 | Przewody zasilające |  |  |
| 110 | KNNR 5 1208-02 | E00 03 01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 320,00 |
| 111 | KNR 4-03 1001-01 | E00 03 02 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m | 320,00 |
| 112 | KNR 4-03 1004-07 | E00 03 03 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm | otw. | 5,00 |
| 113 | KNR 4-03 1003-12 | E00 03 04 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm | otw. | 5,00 |
| 114 | KNR 4-03 1008-08 | E00 03 05 | Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm | przepust. | 5,00 |
| 115 | KNR 4-03 1019-01 | E00 03 06 | Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 3 kg | kg | 40,00 |
| 116 | KNR 5-08 0301-21 | E00 03 07 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie | szt. | 120,00 |
| 117 | KNR 5-08 0301-20 | E00 03 08 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 66,00 |
| 118 | KNR-W 5-08 0214-01 | E00 03 09 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo YDY 3x1.5mm2 | m | 320,00 |
| 119 | KNR-W 5-08 0214-01 | E00 03 10 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo YDY 5x2,5 mm2 | m | 52,00 |
| 120 | KNR-W 5-08 0214-01 | E00 03 11 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo YDY 3x2,5 mm2. | m | 690,00 |
| 121 | KNR-W 5-08 0214-03 | E00 03 12 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczoPrzewód YDY-450/750 V 3x4mm2 | m | 5,00 |
| 122 | KNR-W 5-08 0214-03 | E00 03 13 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo Przewód YDY-450/750 V 5x16mm2 | m | 16,00 |
| 123 | KNR 5-08 0620-01 | E00 03 14 | Montaż na rurach uchwytów uziemiających- wykonanie połączeń wyrównawczych | szt. | 20,00 |
| 124 | KNR 5-08 0818-19 | E00 03 15 | Malowowanie szyn PE na żółto-zielono | m | 15,00 |
| 125 | KNR 5-08 0620-01 | E00 03 16 | Montaż na rurach uchwytów uziemiających- wykonanie połączeń wyrównawczych | szt. | 12,00 |
| 126 | KNR 5-08 0204-05 | E00 03 17 | wykonanie połączeń wyrównawczych przewodem Lyżo 6 | m | 22,00 |
| 127 |  | E00 04 00 | Instalacja gniazd i łączników oświetlenia |  |  |
| 128 | KNR-W 5-08 0301-07 | E00 04 01 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu - wykonanie ślepych otworów mechanicznie | szt. | 157,00 |
| 129 | KNNR 5 0308-02 | E00 04 02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - analogia -zestaw 3xRJ 45+3xGN 1FAZ +0---10 katedr x 2 zestawy=6 kpl. | szt. | 26,00 |
| 130 | KNR 5-08 0302-01 | E00 04 03 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 129,00 |
| 131 | KNR 5-08 0302-02 | E00 04 04 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 28,00 |
| 132 | KNR 5-08 0309-03 | E00 04 05 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 109,00 |
| 133 | KNR 5-08 0307-02 | E00 04 06 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 3,00 |
| 134 | KNR 5-08 0307-03 | E00 04 07 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 15,00 |
| 135 | KNR 5-08 0307-04 | E00 04 08 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem. | szt. | 2,00 |
| 136 |  | E00 05 00 | Oprawy oświetleniowe |  |  |
| 137 | KNR-W 5-08 0515-06 | E00 05 01 | Montaż opraw CANES 254 EVG | kpl. | 47,00 |
| 138 | KNR-W 5-08 0515-06 | E00 05 02 | Montaż opraw CANES 235 EVG | kpl. | 2,00 |
| 139 | KNR-W 5-08 0515-06 | E00 05 03 | Montaż opraw BS103 218 EVG | kpl. | 1,00 |
| 140 | KNR-W 5-08 0515-06 | E00 05 04 | Montaż opraw PICTOR 235 EVG | kpl. | 3,00 |
| 141 | KNR-W 5-08 0515-06 | E00 05 05 | Montaż opraw PICTOR 228 EVG | kpl. | 4,00 |
| 142 | KNR-W 5-08 0515-06 | E00 05 06 | Montaż opraw PICTOR 239 EVG | kpl. | 2,00 |
| 143 | KNR 5-10 1005-07 | E00 05 07 | Montaż opraw SAGITA K 124 EVG | szt. | 3,00 |
| 144 | KNR 5-10 1005-07 | E00 05 08 | Montaż opraw LOGICA ATCT 24SE1P+PIKT | szt. | 6,00 |
| 145 | KNNR 5 0509-02 | E00 05 09 | Montaż Opraw LOGICA ATCT 24SE1P | kpl. | 2,00 |
| 146 |  | E00 06 00 | Pomiary |  |  |
| 147 | KNR-W 5-08 0901-03 | E00 06 01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1,00 |
| 148 | KNR-W 5-08 0901-04 | E00 06 02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar | 4,00 |
| 149 | KNR-W 5-08 0901-01 | E00 06 03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1,00 |
| 150 | KNR-W 5-08 0901-02 | E00 06 04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar | 37,00 |
| 151 | KNR-W 5-08 0902-05 | E00 06 05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar | 1,00 |
| 152 | KNR-W 5-08 0902-06 | E00 06 06 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny | pomiar | 16,00 |
| 153 | KNR 4-03 1205-01 | E00 06 07 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1,00 |
| 154 | KNR-W 5-08 0902-01 | E00 06 08 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 1,00 |
| 155 | KNR-W 5-08 0902-02 | E00 06 09 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | pomiar | 76,00 |
| 156 | KNR 13-21 0609-07 | E00 06 10 | Badanie układu samoczynnego przełączania zasilania sieci oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego | kpl. | 1,00 |
| 157 |  | E00 07 00 | Sieć logiczna |  |  |
| 158 | KNR AT-14 0102-01 | E00 07 01 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany | m | 1200,00 |
| 159 | KNR AT-14 0102-02 | E00 07 02 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy | m | 54,00 |
| 160 | KNR AT-14 0105-02 | E00 07 03 | Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP | szt. | 44,00 |
| 161 | KNR AT-14 0106-01 | E00 07 04 | Montaż złącza światłowodowego | szt. | 8,00 |
| 162 | KNR AT-14 0108-02 | E00 07 05 | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19" | szt. | 5,00 |
| 163 | KNR AT-14 0110-03 | E00 07 06 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny | kpl. | 1,00 |
| 164 | KNR AT-14 0110-04 | E00 07 07 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca | kpl. | 1,00 |
| 165 | KNR AT-14 0110-09 | E00 07 08 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny | kpl. | 1,00 |
| 166 | KNR AT-14 0110-17 | E00 07 09 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za łączenie szaf | kpl. | 10,00 |
| 167 | KNR AT-14 0110-07 | E00 07 10 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne | kpl. | 1,00 |
| 168 | KNR AT-14 0110-01 | E00 07 11 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" 15U wiszĄCEJ | kpl. | 1,00 |
| 169 | KNR AT-14 0111-01 | E00 07 12 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 66,00 |
| 170 | KNNR 5 1207-03 | E00 07 13 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 450,00 |
| 171 | KNNR 5 1208-02 | E00 07 14 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 450,00 |
| 172 | KNNR 5 0301-12 | E00 07 15 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym | szt. | 66,00 |
| 173 | KNNR 5 0302-01 | E00 07 16 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 66,00 |
| 174 | KNNR 5 0205-01 | E00 07 17 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YTKSY 53x2x0,5 | m | 70,00 |
| 175 | KNR AL-01 0401-01 | E00 07 18 | Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu | szt. | 12,00 |
| 176 | KNNR 5 0205-01 | E00 07 19 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 200,00 |