#### Kosztorys Ofertowy

#### na zadanie pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2741D łączącej Karpacz i Jelenią Górę – Etap 2

– Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2741D z drogą wojewódzką nr 366

| Lp. | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 0 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). | 0,86 | km |  |  |
| 1 | Frezowanie / w rejonie skrzyżowań/ nawierzchni asfalt .na zimno na głęb.8 cm, przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt. na place składowe, samochodem samowył.10-15t Charakterystyka Robót: 1.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowanie.2.Frezowanie mechaniczne nawierzchni.3.Załadowanie kory asfaltowej na środki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej na odległość do 20 km na place składowe.5.Przenoszenie znaków zabezpieczających w miarę postępu robót. | 50,00 | m2 |  |  |
| 2 | Mechaniczne plantowanie poboczy, śr. grubość ścinania do 20 cm | 400,00 | m2 |  |  |
| 3 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm | 100,00 | m |  |  |
| 4 | Wywiezienie gruzu, ziemi z poboczy i rowów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km /10km/ | 82,00 | m3 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 5 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm | 390,00 | m2 |  |  |
| 6 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy/3x5cm=15cm/ | 390,00 | m2 |  |  |
| 7 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach/humus/ z transp. samochodami samowyład .do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III | 160,00 | m3 |  |  |
| 8 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV /wywóz na odl. 10km | 160,00 | m3 |  |  |
| 9 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kw/75 km. nasypy o wysokości do 3,0 m. grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) | 160,00 | m3 |  |  |
| 10 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz skarp rowów. Grunt kategorii IV | 820,00 | m2 |  |  |
| 11 | Dowóz ziemi na nasypy wraz z jej zakupem | 160,00 | m3 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 | Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |
| 12 | Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni i zjazdach, w gruntach kategorii V-VI | 390,00 | m2 |  |  |
| 13 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm | 300,00 | m2 |  |  |
| 14 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 30 cm | 95,00 | m2 |  |  |
| 15 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /108+92/ | 200,00 | m2 |  |  |
| 16 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża na poszerzeniach i zjazdach pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI | 390,00 | m2 |  |  |
| 17 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 390,00 | m2 |  |  |
| 18 | Nawierzchnie z kostki kamiennej surowo łupanej o wysokości 11/11 cm /rondo/, na podsypce cementowo-piaskowej | 90,00 | m2 |  |  |
| 19 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0.5 kg/m2 | 390,00 | m2 |  |  |
| 20 | Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10t na odleg.5km | 390,00 | m2 |  |  |
| 21 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0.5 kg/m2 | 390,00 | m2 |  |  |
| 22 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | 390,00 | m2 |  |  |
| 23 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych ,na podsypce cementowo-piaskowej | 130,00 | m |  |  |
| 24 | Krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych ,na podsypce cementowo-piaskowej /51/ | 51,00 | m |  |  |
| 25 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | 35,00 | m |  |  |
| 26 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej /czerwonej/, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - wyspy i opaska na rondzie, /20+92/ | 112,00 | m2 |  |  |
| 27 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0.5 kg/m2 | 2 100,00 | m2 |  |  |
| 28 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II ,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15 t | 210,00 | t |  |  |
| 29 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0.5 kg/m2 | 2 100,00 | m2 |  |  |
| 30 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | 2 100,00 | m2 |  |  |
| 31 | Skropienie nawierzchni drogowych wraz z poszerzeniami i zjazdami emulsją asfaltową w ilości 0.3 kg/m2 | 2 490,00 | m2 |  |  |
| 32 | Nawierzchnie jezdni wraz z poszerzeniami i zjazdami z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | 2 490,00 | m2 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 | Pobocza |  |  |  |  |
| 33 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI | 390,00 | m2 |  |  |
| 34 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 390,00 | m2 |  |  |
| 35 | Powierzchniowe /podwójne/ utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysami kamiennymi /pierwsze w ilości/ 10,0 dm3/m2 o wym.5-8 mm, transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t | 390,00 | m2 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 | Oznakowanie |  |  |  |  |
| 36 | Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków | 10,00 | szt |  |  |
| 37 | Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów | 10,00 | szt |  |  |
| 38 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm | 64,00 | szt |  |  |
| 39 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 / tablice drogowskazowe /8 szt/ | 60,00 | szt |  |  |
| 40 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe / masa chemoutwardzalna/ | 100,00 | m2 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 41 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem humusu samochodami samowyładowczymi na odl.do1km.kategoria gruntu iv (b.i.nr 8/96) | 41,00 | m3 |  |  |
| 42 | Humusowanie z obsianiem ,przy grubości warstwy humusu 5 cm | 820,00 | m2 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |
|  | Razem kosztorys netto: |  |  |  |  |
|  | VAT: |  |  |  |  |
|  | Razem kosztorys brutto: |  |  |  |  |