Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS SAMOCHODU OSOBOWEGO

(PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE)

„Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze”

| Lp. | Opis | Wymagania i preferencje Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji | 2013 |
| 2. | Silnik | z zapłonem samoczynnym (Diesel) |
| 3. | Wymiary: |  |
|  | - długość całkowita (w cm) | - brak wymagań |
|  | - szerokość z lusterkami (w cm) | 2) brak wymagań |
|  | - prześwit (w cm) | 3) nie mniejszy niż 9 cm |
| 4. | Rozstaw osi (w cm) | brak wymagań |
| 5. | Pojemność skokowa silnika (w cm3) ** | min. – 1.700 maks. – 2.000 |
| 6. | Moc silnika** | min. – 120 |
| 7. | Układ napędowy** | preferowany przedni lub na cztery koła |
| 8. | Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa + bieg wsteczny |
| 9. | Rodzaj nadwozia | kombi, pięciodrzwiowy, min. pięcioosobowy |
| 10. | Emisja spalin CO2 w cyklu mieszanym (łączonym) zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu (g/km) | maks. – 170 |
| 11. | Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych – zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu | zgodnie z normą spalin dla silników benzynowych Euro 5 |
| 12. | Średnie zużycie paliwa – zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu (l/100 km) |  |
|  | 1) w cyklu miejskim | maks. – 10 |
|  | 2) w cyklu pozamiejskim | maks. – 6 |
|  | 3) w cyklu mieszanym | maks. – 8 |
| 13. | Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |
| 14. | System kontroli ciśnienia w oponach | preferowane |
| 15. | Komputer pokładowy w języku polskim | wymagane |
| 16. | Ksenonowe lub bi-ksenonowe reflektory przednie adaptacyjne z funkcją świateł do jazdy dziennej w technologii LED | wymagane |
| 17. | Przednie światła przeciwmgielne | wymagane UWAGA: w przypadku wyposażenia pojazdu w przednie reflektory bi-ksenonowe (poz. 16 tabeli) nie jest wymagane wyposażenie pojazdu w przednie światła przeciwmgielne |
| 18. | Tylne lampy w technologii LED** | preferowane |
| 19. | Poduszki powietrzne:** 1) czołowe (dla kierowcy i pasażera) 2) boczne (z przodu) 3) chroniące kolana kierowcy 4) kurtynowe (przednie i tylne) | 1) wymagane 2) wymagane 3) preferowane 4) preferowane |
| 20. | System dezaktywacji przedniej poduszki powietrznej pasażera | wymagane |
| 21. | Fotele przednie z możliwością regulacji wysokości, w tym fotel kierowcy z możliwością regulacji na odcinku lędźwiowym | wymagane |
| 22. | Kierownica wielofunkcyjna skórzana | wymagane minimalny wymagany zakres sterowania: obsługa radia i telefonu |
| 23. | Centralny zamek zdalnie sterowany | wymagane |
| 24. | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | wymagane |
| 25. | Filtr przeciwpyłkowy | wymagane |
| 26. | System zapobiegania blokowaniu kół w trakcie hamowania | wymagane |
| 27. | System stabilizacji toru jazdy | wymagane |
| 28. | System kontroli trakcji | wymagane |
| 29. | System rozdziału siły hamowania | wymagane |
| 30. | Układ wspomagania hamowania | wymagane |
| 31. | Czujnik parkowania (przedni i tylny) | wymagane |
| 32. | Immobiliser | wymagane |
| 33. | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne | wymagane |
| 34. | Podłokietnik | wymagane |
| 35. | Schowek klimatyzowany | min. jeden w desce rozdzielczej po stronie pasażera |
| 36. | Gniazdo 12V | min. 1 szt. w desce rozdzielczej |
| 37. | Elektrycznie sterowane, składane oraz podgrzewane lusterka boczne (z funkcją automatycznego ściemniania)** | wymagane funkcja automatycznego ściemniania bocznych lusterek – preferowana |
| 38. | Tempomat | wymagane |
| 39. | Czujnik deszczu | wymagane |
| 40. | Elektromechaniczne otwieranie pokrywy bagażnika | preferowane |
| 41. | Automatycznie ściemniające się wewnętrzne lusterko wsteczne** | preferowane |
| 42. | System nawigacji satelitarnej GPS z mapą Europy oraz obsługą w języku polskim | wymagane |
| 43. | Wbudowany zestaw głośnomówiący GSM w technologii Bluetooth | wymagane |
| 44. | Obręcze kół ze stopów lekkich | maks. – 17 cali |
| 45. | Lakier metalizowany | wymagany kolor ciemny |
| 46. | Autoalarm | wymagane |
| 47. | Dywaniki gumowe (komplet) | wymagane |
| 48. | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe wewnątrz bagażnika | preferowane |
| 49. | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica samochodowa, apteczka | wymagane |

** podlega punktacji – zgodnie z kryteriami oceny ofert