Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 199/584/06 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego  z dnia 11 października 2006 r.

# OGÓLNE ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH

# POWIATOWYCH POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO.

| Lp. | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Jezdnia czarna - sucha - mokra Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - zajeżdżony - nigdy - zaspy - nigdy | - gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - szadź - 2 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz. |
| 2 | 2 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości | - luźny - 4 godz. - błoto poślizgowe - 6 godz. - zajeżdżony - występuje ( cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | - gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - szadź - 3 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz. |
| 3 | 3 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na: -skrzyżowaniach z drogami -skrzyżowaniach z koleją -odcinkach o pochyleniu >4% -przystankach autobusowych -innych miejscach ustalonych przez Zarząd drogi | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje -zaspy, języki śniegowe: lokalnie - 8 godz. Utrudnienie dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica -5 godz. |
| 4 | 4 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - występują Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| 5 | 5 | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana na odc. decydującym | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występuje do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa |
| 6 | 6 | Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZD | - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |

W sezonie 2006/2007  drogi powiatowe Powiatu Jeleniogórskiego utrzymywane wg III i IV standardu.

## Opracowano: Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze na podstawie Załącznika do zarządzenia nr 46  Ministra Transportu i Gospodarki Morskie z dnia 25 października 1994 r.

Zatwierdzam: